物料安全资料表

生效日期：2020/03/06                                                       版本1.0

1.物品与生产商资料

1.1产品名称 ：银白系列ZT1008 1.2制造商或供应商名称: 中山市中泰颜料有限公司 1.3地址:中山市东升镇坦北西二马路27号三楼 1.4 24小时热线：4009938883 1.5联系电话/传真：0760-88633589/88169969 1.6网站：zhongtaiyanliao.com 邮箱：zhongtaiyanliao.com 1.7用途:工业用颜料

2.危害性概诉

2.1混合物种类： -危害描述：不适用 -对人类和环境有关的危害信息： 根据欧盟67/548/EEC,1999/45编号为1272/2008的分类体系该产品未被归类为危险品。 该编号为1272/2008的67/548/EEC,1999/45的分类体系是根据公司和文献资料补充后的最新版本。 2.2 标签： -GHS标签：不适用 2.2 其他危害：无 潜在的健康影响 主要的接触途径： 固态和液态途径包括眼睛和皮肤接触以及摄食和吸入进入人体。 气态途径包括吸入、眼睛和皮肤接触进入。 刺激/腐蚀： 吸入粉末可能导致呼吸道发炎、咳嗽和呼吸困难。接触到眼睛或皮肤可能引起过敏。 可能造成的环境影响 水生毒性: 根据目前的知识条件,没有负面生态效应。在低浓度条件下,对活性污泥法的降解预期不具有抑制作用。

3. 成分配比信息

成分 比例 % CAS #. CI #

云母 52-56 12001-26-2 77019

二氧化钛 44-48 13463-67-7 77891

4. 急救措施

4.1急救措施： 一般的建议： 脱去被污染的衣着。 如果吸入：将患者转移到空气新鲜的区域。有任何疾病请咨询医生。 如果吸入粉尘后发生呼吸困难，转移到新鲜空气，并寻求医疗救护。 皮肤接触：用肥皂和水彻底清洗。如果刺激进一步发展，即刻就医。 进入眼睛：立即用水冲洗眼睛，持续至少15分钟，如果还感觉不适，即刻就医。 如果吞入：如果大量摄入，即刻求医。少量，漱口，然后喝大量的水。不要催吐，切勿催吐。如果受害人昏迷或抽搐即刻就医。 给医生的信息： 可能发生以下症状：不适用 危害：不适用 治疗：不适用

5. 灭火措施

5.1灭火媒质 适用的灭火剂（储存于就近场所）： 二氧化碳，粉末或水。洒水或用抗酒精泡沫来扑灭较大的火种。 5.2该物质或该混合物引起的特殊危险：不适用 防护措施：无特殊防护措施要求 5.3给消防员的建议：不适用

6. 意外泄漏处理措施

6.1个人预防，保护设备和应急程序： 穿戴适当的呼吸保护。使用个人防护衣物。确保足够的通风。 6.2环境保护措施：不允许进入下水道/水面或地下水。 6.3方法和遏制和清理的材料： 少量：选择合适的设备拾取并处置。 大量：选择合适的设备拾取并处置。 泄漏无知应应放置在合适的容器中进行处置。 6.4其他部分的参考：不适用

7. 搬运与储存

一般的建议： 当大量搬运时，在没有排气通风的情况下，应注意呼吸系统的保护。避免与皮肤、眼睛和衣物的接触。 保存在阴凉的地方。保持容器干燥。 7.1安全操作注意事项：避免粉尘的形成；封闭容器只应于通风的地区打开。 7.2安全存储条件包括任何不相容存储的： 关于火灾和爆炸的保护信息：无特殊防护措施要求 关于公用存储容器的信息：没有要求 存储条件的其他信息：无 不相容性：不适用 7.3特定的最终用途：不适用

8.接触控制/个人防护

8.1 接触控制: 个人保护设备： 配戴口罩 眼睛保护: 配戴安全眼镜 手防护: 戴保护手套 一般安全卫生措施： 按照工业卫生和安全条例施行。使用此物质后须洗手和脸，并及时洗掉脏的衣物，以免被污染洗不掉。 主要刺激反应 皮肤：无刺激反应 眼睛：无刺激反应 敏感度：少量无影响 毒理动力学和代谢：不适用 急性效应(急性毒性、刺激性和腐蚀性)： 本产品不适用于毒性方面的定量数据。该产品不包含任何有害物质。 反复给药毒性试验：长期或反复接触可能会导致肺部问题。

9.物理及化学性质

9.1 理化性质： 物质状态： 粉末 气味： 无味的

颜色： 银白细缎的白色粉末

粒径: <10 µm

爆炸界限: 下限: — 上限: — 氧化性: —

粘性: —

pH值: 7.0-11.0 ((10%水悬浮液)

沸点/沸点范围: —

熔点: —

密度: 2.8~3.4 g / cm3 (水=1)

燃点: —

自燃: 不自燃

溶解度: 不可溶的

导电性: 不导电

挥发物: <0.5%

化学性: 常温下耐酸，耐碱.

10.稳定性及活性

10.1活性:如果根据规格正常使用，不分解。 10.2化学稳定性: 常温下耐酸、耐碱 10.3可能的有害反应：不适用 10.4应避免的条件：不适用 10.5不相容的材料：不适用 应避免的材料：不适用 危险反应：未知危险反应 10.6有害分解产物：不适用

11.毒性资料

毒理效应星系： 急性毒理 类型：LD50 物种：大鼠 值：>2000mg/kg 该产品未测试。 刺激/腐蚀： 皮肤： 可能引起机械性刺激 眼睛： 可能引起机械性刺激

12. 生态资料

12.1 生态毒性影响: 在谨慎处理和使用下，并不会引起生态问题。 12.2存留性和降解性：不适用 12.3生物累积潜能：不适用 12.4土壤迁移性：不适用 12.5 PBT和vPVB评估结果：不适用 12.6其他反作用：不适用 附加生态信息： 一般注意事项： 水质危害级别（德国条例）（自我评估）：对水有轻微危害 不允许纯物质或大量产品进入地下水，河流或污水系统。

13.废弃处置方法：

13.1物质的废物处置： 必须加以处置或按照当地法规进行焚化。 用具有许可证的设施处理掉。 不要排入下水道/地表水/地下水。 13.2容器的处置： 无公害包装可以重复使用。无法清除的包装应以与内容物同一处置方式处理。

14.运输信息

14.1 陆运ADR/RID 根据运输规章未被归类于危险物品 运输类别： 14.2海运IMDG 14.2.1 IMDG类别：根据运输规章未被归类于危险物品 标签： - 14.2.3包装类别：- EMS号码： - 海洋污染：无 14.2.4固有运输名称：- 14.3空运ICAO-TI与LATA-DGR 14.3.1ICAO/LATA类别：根据运输规章未被归类于危险物品 14.3.2UN/ID号码：- 标签： 14.3.3包装类别：- 14.3.4固有运输名称：- 14.4环境危害：不适用 14.5特别注意危害：不适用

15. 法规资料

15.1安全、健康和环境特定的物质或混合物的相关法律/法规 第335章（极其有害物质）： 未被列入其中 第313章（特定的有毒化学物质清单）： 未被列入其中 第65点 已知致癌化学物质： 未被列入其中 已知女性生殖毒性化学物质： 未被列入其中 已知导致发育毒性化学物质： 未被列入其中 致癌物类别 EPA（环境保护机构） 未被列入其中 NTP(美国国家毒理学计划) 未被列入其中 OSHA-Ca(职业安全与卫生行政) 未被列入其中 欧盟的指标： 遵守一般的安全法规来处理化学品。 根据欧盟指令/各自的国家法律该产品还没有被分类和标记。 根据欧盟指令和条例的鉴定法规该产品是没有危害原料。 根据指令67/548/EEC，1999/45/EC法规，编号1272/2008，该产品不列为危险物品。

16.其他信息

本表的内容和格式是根据欧盟委员会法规67/548/EEC，1999/45/EC，编号1272/2008所制。 免责声明： 本表中的信息来源是可靠的。然而，关于它的正确性，该信息并不提供任何保证。对于装卸，储存，使用或处理该产品的条件或方法并不在我们的控制之内，并可能超出我们的知识范围。由于这些原因，我们不承担责任，凡因与处理、储存、使用或处理的产品相关而造成的损失，损害和费用，我们不予赔偿。这份MSDS / SDS准备，仅适用于本产品。如果该产品是作为其他产品的一个组成部分，这份MSDS / SDS的信息可能不适用。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊